摄像头篡改检测系统

技术解决方案

v1.0 · 2026-10 · 面向客户交付与评审

│ 版本 v1.0 · 2026-10 · 面向客户交付与评审

│

│ 本文档描述完整的系统设计：从怎么拉帧、怎么判定、怎么部署到怎么测试。

│ 配套文档：docs/SPARSE.md（低频巡检算法细节）、docs/ALGORITHMS.md（实时算法）、

│ docs/API.md（接口契约）、docs/DEPLOY.md（部署运维）。

# 目录

1.  项目概述

2.  业务背景与约束

3.  需求分析

4.  总体架构

5.  拉帧策略（方案起点）

6.  算法设计：三层信号模型

7.  判决流程

8.  基线管理

9.  参照物与忽略区

10.  状态持久化

11.  接口设计

12.  前端功能

13.  部署方案

14.  测试与验证

15.  性能与成本

16.  已知边界与限制

17.  运维手册

18.  后续规划

# 1. 项目概述

## 1.1 这是什么

一套面向监控摄像头的篡改检测系统。它回答一个问题：

│ 这个摄像头拍到的画面，还是不是它本该拍到的样子？

覆盖的攻击类型：遮挡、失焦、移位/转动、冻结/重放、画面替换。

## 1.2 两种工作模式

系统同时支持两条独立的检测链路：

| 模式 | 拉帧频率 | 适用 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时监控 | 1~10 秒一帧 | 有持续拉流条件，要求即时告警 | 高 |
| 低频巡检 | 1 小时 ~ 1 天一次 | 成本敏感，无法持续拉流 | 极低（约 1/1500 ~ 1/18000） |

本项目的主线是低频巡检——因为实际部署中"持续拉流"的成本往往不可接受。

实时链路作为对照与补充保留。

## 1.3 交付形态

浏览器页面（Vue3 + Element Plus + ECharts）
        │  REST / multipart
        ▼
业务后端（SpringBoot 3）—— 编排、持久化、文件管理
        │  HTTP
        ▼
算法层（Python FastAPI）—— 全部检测计算
        │  SSH 隧道
        ▼
GPU 服务器（部署算法层）

# 2. 业务背景与约束

## 2.1 核心约束：不能实时拉流

假设有 100 万路摄像头：

| 方案 | 每天拉帧数 | 带宽 | 算力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时 25 fps | 2.16 万亿帧 | 21.6 GB/天/相机 | 不可承受 |
| 实时 1 fps | 864 亿帧 | — | 仍不可承受 |
| 1 小时 + K=3 帧 | 7200 万帧 | 14.4 MB/天/相机 | 约 83 vCPU |

结论：低频采样不是妥协，是成本约束下唯一可行的工程选择。

## 2.2 由此带来的算法挑战

低频采样后，原来"逐帧比对"的算法全部失效或退化：

| 原算法 | 依赖 | 1 小时一次时会怎样 |
| --- | --- | --- |
| 帧差 / ORB / 边缘消失 | 参考帧 | 参考帧从"上一帧"变成"上一次抽样"，语义全变 |
| 连通域帧差 | 上一帧 | 永远拿"一小时前"当上一帧 |
| MOG2 背景减除 | 内部背景模型 + 预热 | 每次抽样都是"预热第 1 帧"，永远不告警 |
| 短/长期直方图 | ≥15 帧 | 攒不够，永远返回"积累中" |

另一个更隐蔽的问题：帧间状态原本存在算法层内存里、30 分钟回收，

而两次抽样间隔 1 小时——每次抽样都从第 1 帧重新开始，基线永远建不起来。

## 2.3 市场现状（为什么自研）

| 厂商 | 做法 | 局限 |
| --- | --- | --- |
| Axis | 官方文档写明：画面被遮挡/转向超过 10 分钟就重新学习场景、以新场景为基准 | 长期篡改被"学成正常" |
| 海康 / 大华 / 博世 / Avigilon | 短时突变 + 灵敏度阈值 | 不做长期基线 |

没有一家在解决"长期持续篡改"。这正是本方案的核心差异化。

# 3. 需求分析

## 3.1 攻击类型与可判定性

| 攻击 | 物理表现 | 单帧可判 | 需跨采样点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遮挡 | 灰度分布塌陷、对比度崩塌 | ✅ |  |
| 失焦 | 边缘变软、直方图不变 | ✅ |  |
| 移位/转动 | 与基线存在一致刚体变换 |  | ✅ |
| 冻结/重放 | 帧间无独立噪声、与历史逐位相同 |  | ✅ |
| 画面替换 | 结构与基线不符 |  | ✅ |
| 循序渐进式（积灰/慢漂移） | 长期趋势 |  | ✅（需序列层） |

## 3.2 关键指标定义

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 误报率 | 正常时段告警数 ÷ (机位数 × 天数) | ≤ 0.11 次/天/机位 |
| 持续遮挡/失焦检出率 | 检出 episode ÷ 注入 episode | ≥ 90% |
| 移位/转动检出率 | 同上 | ≥ 80% |
| 冻结（逐位相同） | 同上 | ≥ 95% |
| 类型准确率 | 类型判对 ÷ 检出 | ≥ 80% |
| TTD | 注入开始 → 首次告警 | p90 ≤ 65 min |
| 单次检测耗时 | API 往返 | P95 ≤ 500 ms |

│ 能不能上线由误报率决定，不是检出率。 检出率低只是漏报；误报率高会让人直接关掉系统。

# 4. 总体架构

## 4.1 分层

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  浏览器  Vue3 + Element Plus + ECharts                        │
│  页面：媒体上传 / 运行检测 / 实时监控 / 低频巡检 / 对比 / 分析   │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                         │ /api/*（Vite 代理）
┌────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│  SpringBoot 3 业务后端                                        │
│  controller → service → repository(H2/MySQL)                 │
│  职责：任务编排、结果落库、文件管理、对外接口                   │
│  ※ 不做任何算法计算，只做透传与业务聚合                        │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                         │ HTTP（RestTemplate）
┌────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│  Python FastAPI 算法层                                        │
│  ├── detectors/   9 个实时算法（拉普拉斯/熵/帧差/ORB/边缘/…）   │
│  └── sparse/      低频巡检（三层信号 + 稳定性分解 + 基线库）     │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                         │ SSH 隧道（bridge.py）
┌────────────────────────▼────────────────────────────────────┐
│  GPU 服务器（125.122.133.73）                                  │
│  /root/yzn_model_api/ctd_service/                            │
│  共享 venv：Python 3.12 + fastapi + cv2 5.0 + torch 2.6      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.2 设计原则

1.  算法集中、边缘轻量：边缘只取帧上传，不装模型，便于统一升级。

2.  后端不碰算法：所有判定逻辑只在 Python 侧实现一份，避免双语言逻辑漂移。

3.  机位态与会话态分离：低频采样的状态必须落盘（见 §10）。

4.  优雅降级：算法服务离线、参考帧缺失、模型缺失都有明确提示，不抛栈崩溃。

## 4.3 技术选型

| 层 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue3 + TS + Element Plus + ECharts | 组件成熟，图表能力强 |
| 后端 | SpringBoot 3 + JPA + H2/MySQL | 企业级，演示用 H2 开箱即用 |
| 算法 | Python + FastAPI + OpenCV + NumPy | CV 生态在 Python |
| 部署 | SSH 隧道（无端口转发权限） | 服务器只开 SSH |

# 5. 拉帧策略（方案起点）

## 5.1 采样参数

| 项 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 采样周期 | 1 小时（可配 5 分钟~1 天） | 成本敏感场景唯一可行档位 |
| 每次帧数 K | 3 帧（帧间隔 1 秒） | 形成"几秒的微序列"，用于冻结判据与"是否静止"判断 |
| 时间抖动 | ±10 分钟随机偏移 | 避免整点齐发：100 万相机整点峰值 16700 次/秒 → 抖动后 833 次/秒 |
| 拉帧通道 | 优先 HTTP 抓图（0.36 MB/次） | 比 RTSP 全码流（1.25 MB/次）省 3.5 倍带宽 |

## 5.2 为什么是 K=3 帧

| K | 收益 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 只能判"状态已经很坏"的攻击；无法区分瞬时事件与持续篡改 | 最低 |
| 3 | 能算帧间时间噪声（冻结判据）、能判"这几秒静止与否" | 推荐 |
| 5 | 边际收益很小 | +67% 带宽 |

│ 关键：1 小时周期下，burst 命中"瞬时攻击"的概率只有 0.28%(K=1) → 0.42%(K=5)。

│ burst 的价值不在"多看几帧更容易发现"，而在：

│ ① 提供"这几秒画面是静止的"这个持续性证据；

│ ② 提供冻结/重放判据。

## 5.3 拉帧流程

定时器（每小时，±10min 抖动）
   → HTTP 抓图 / RTSP 单帧 ×3（间隔 1s）
   → POST /api/sparse/sample（multipart: cameraId, tsMs, frames[3]）
   → 算法层判定 → 返回结论 + 证据图
   → 结果落库 / 前端展示

# 6. 算法设计：三层信号模型

整个判定的骨架是"三层"，每层回答不同的问题：

| 层 | 时间尺度 | 回答什么 | 不依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2 单帧 | 任意一帧 | 这一帧本身好不好？（失焦/遮挡/画质） | 不依赖时序 |
| L1 微时序 | 一次抽样内 K 帧（几秒） | 这几秒里画面动没动？是不是真摄像头？ | 不依赖历史 |
| L0 跨采样点 | 相邻抽样间隔 1 小时 | 跟这个机位的历史比，变没变？ | 不依赖 burst |

## 6.1 L2 单帧层

每帧统一缩到长边 640、转灰度，算 5 个量，跨帧取中位数：

| 指标 | 算法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 清晰度 | Laplacian 二阶响应方差 | 失焦 |
| 全局熵 | 灰度直方图 Shannon 熵 | 遮挡 |
| 低熵块占比 | 4×4 分块熵，块熵 <2.0 记低熵 | 局部遮挡 |
| 边缘密度 | Canny 边缘像素占比 | 结构变化 |
| 全局对比度 | 灰度标准差 | 区分遮挡与失焦（关键） |

## 6.2 L1 微时序层：9 个指标

先做 5×5 中值滤波去噪，再算：

| 指标 | 含义 |
| --- | --- |
| bitExactDup | 帧间逐位相同的帧对占比 |
| intraMad | 去噪后相邻帧平均绝对差（归一化） |
| intraChangeRatio | 去噪后差值 >8 灰度级的像素占比 |
| intraEdgeRate | 边缘图变化率 |
| intraOrbTranslation | burst 内 ORB 平移量（px） |
| intraSharpnessVar | 清晰度变异系数 |
| sigmaPerFrame | 帧间时间残差 σ（冻结判据的物理基础） |
| lumaDrift / chromaDrift | 亮度/色度漂移（样本可用性） |

### 两个必须绕开的坑

1.  运动必须用去噪后的帧差。传感器噪声本身 σ≈3 灰度级，直接帧差得到intraMad≈0.013，会被误判成"画面在动"——于是任何静态场景都进不了"静止"那一侧。

2.  噪声必须用时间残差，不能用空间残差。空间残差混着场景纹理；而"同帧重复"与"真实摄像头"的本质区别在时间维度：真实传感器每帧独立噪声 ⇒ 帧差有方差；冻结重放 ⇒ 帧差恒为 0。

### 运动 × 噪声 2×2 象限

| 象限 | 条件 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 有结构变化 + 有噪声 | 正常活动场景 |
| Q2 | 静止 + 有噪声 | 合规静态（不判） |
| Q3 | 静止 + 无噪声 | 冻结/重放（判） |
| Q4 | 有动态 + 无噪声 | 可疑合成 |

## 6.3 L0 跨采样点层

### 按槽中位数背景 + 逐像素鲁棒 z

slot   = (ts / 3600000) % 24            // 按小时分 24 个时段槽
median = 该槽历史样本的中位数背景
mad    = median(|样本 − median|)        // 逐像素 MAD，下限 2.0
z      = |current − median| / (1.4826 × mad)
dHist  = mean(clip(z, 0, 5)) / 5
离群占比 = mean(z > 3)

三个设计要点：

1.  按小时分槽：1 小时采样时，同槽样本天然落在"每天同一小时"，自动吸收昼夜光照变化——这正是绝对阈值跨场景失败的根因。

2.  用 MAD 而不是标准差：篡改往往只占画面一小块，标准差会被正常区域稀释。

3.  MAD 必须有下限（2.0 灰度级）：压缩视频的静止画面会让基线"过度稳定"，MAD 趋近 0 时 z 会被放大到几十，正常噪声也会判成篡改。

### 光度对齐（解决天气/昼夜误报）

做逐像素比对之前，先拟合 cur ≈ gain × base + offset，把当前帧反变换回基线的光度尺度：

残差比 residualRatio = std(残差) / std(当前)
只有 residualRatio ≤ 0.25 才采用对齐结果

为什么要有门限：如果画面里真多出来东西，拟合会被那些结构带偏，

反而把没变的区域也系统性偏移——那是帮倒忙。

| 场景 | gain | residualRatio | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阴天（对比度 65%、压暗 85%） | 0.65 | 0.025 | dHist 0.08 → 正常 |
| 车停进来 | ≈1 | 0.4+ | 不对齐，照常检出 |

### 其他 L0 判据

| 判据 | 用途 |
| --- | --- |
| 标量相对下降（熵/清晰度/边缘） | 类型判定 |
| 相位相关位移（phase_shift） | 移位（弱证据，仅兜底） |
| ORB 相似变换（orb_affine） | 移位+旋转（强证据，不需标定） |
| 与参考帧整体相关性 NPC（ncc_same_size） | 区分"变软"与"换了画面" |
| 变化连通域统计 | 区分"局部物体变动"与"全局变化" |

# 7. 判决流程

## 7.1 优先级（逐条短路）

┌─ P-1  样本可用性 ── 曝光/白平衡在 burst 内不稳
│        → information_insufficient（不下结论、不入基线）
│
├─ P0   冻结/重放 ── D1 跨采样点逐位相同
│                 或 Q3（静止+无噪声）且已有历史
│        → freeze_replay
│
├─ P5   正在转动 ── burst 内 ORB 一致平移 + 高 inlier
│        → being_rotated（稀有，采样瞬间捕获）
│
├─ 稳定性分解 4 格矩阵
│     dHist>0.15 或 离群占比>0.10   ⇒ 历史偏离高
│     min(intraMad/0.02, 1)>0.55    ⇒ 微时序高动态
│
│     ├ 高偏离 + 低动态 → 持续篡改分支
│     │     ├ 全局配准大旋转/大平移（结构仍在）→ persistent_moved
│     │     ├ 变化集中在局部（≤25%）→ object_change（不告警）
│     │     └ 类型投票 → covered / defocused / moved / change
│     ├ 高偏离 + 高动态 → transient_event（不告警）
│     └ 低偏离         → normal
│
└─ 无基线 → cold_start（只记录）

## 7.2 稳定性分解：核心机制

|  | dBurst ≤ 0.55（静止） | dBurst > 0.55（有动态） |
| --- | --- | --- |
| dHist 高 | 持续篡改（判） | 瞬时事件（不判） |
| dHist 低 | 正常 | 正常活动 |

这一条把"1 小时看不到过程"这个最大弱点，变成了判别维度。

实测对照：

| 场景 | dHist | dBurst | 落格 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 0.03 | 0.10 | 正常 | 不告警 |
| 持续遮挡 | 1.00 | 0.04 | 持续 | 告警 |
| 有人走过 | 0.74 | 1.00 | 瞬时 | 不告警 |
| 桌子多了个箱子 | 0.30 | 0.10 | 持续 | 进一步判 object_change |

## 7.3 遮挡 vs 失焦的消歧（关键）

全遮挡画面的清晰度也会归零，所以"清晰度下降"不能用来判遮挡。真正的分界是三个量：

| 判据 | 遮挡 | 失焦 |
| --- | --- | --- |
| 全局熵 | 显著下降 | 只降一点 |
| 全局对比度 | 崩塌 | 基本保留 |
| 与参考帧 NCC | 低 | 高（≥0.5） |

两条补充规则：

•  判失焦要求 NCC ≥ 0.5 —— 内容都换了，就没资格用"清晰度下降"解释成失焦；

•  对比度判据（阈值 55%）是实测补上的：纸面有噪声和 JPEG 纹理时熵只掉 20%，但对比度会掉 90% 以上，是最强的遮挡信号。

## 7.4 冻结/重放的 4 条判据

| 判据 | 强度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D1 跨采样点 bit-exact | 极强 | 与历史某次抽样逐位相同 |
| D2 burst 内 bit-exact | 弱 | 只作辅助（H.264 静止画面会高度相似） |
| D3 噪声缺失 | 强 | 帧间时间噪声 σ 低于下限 |
| D4 σ 离散度下限 | 中 | 非独立采样 |

│ 主判据必须落在跨采样点（D1），不能只看 burst 内部。

│ 否则夜间空走廊（H.264 静止画面）会被打成误报灾难。

│ 附带好处：K=1 也能判冻结。

首次抽样不定罪：压缩流静止画面首次抽样也会"无噪声"，

所以 Q3 只在机位已有历史样本时才定罪。

## 7.5 全部判决类型

| verdict | 中文 | 告警 |
| --- | --- | --- |
| normal | 正常 | 否 |
| freeze_replay | 冻结 / 重放 | 是 |
| persistent_covered | 持续遮挡 | 是 |
| persistent_defocused | 持续失焦 | 是 |
| persistent_moved | 摄像头被移位/转动 | 是 |
| persistent_change | 画面持续异常（类型未定） | 是 |
| being_rotated | 正在转动（采样瞬间捕获） | 是 |
| object_change | 场景内物体变动 | 否（可配） |
| transient_event | 瞬时事件 | 否 |
| information_insufficient | 样本不可用 | 否 |
| cold_start | 基线建立中 | 否 |
| no_signal | 无有效画面 | 否 |

# 8. 基线管理

## 8.1 基线由什么组成

| 组成 | 存储 | 计算时机 |
| --- | --- | --- |
| 样本库（24 槽 × ≤8 样本） | 落盘 json + npz | 准入时追加 |
| 中位数背景 + MAD | 不缓存 | 每次抽样现算 |
| 标量基线（熵/清晰度/边缘中位数） | 不缓存 | 每次抽样现算 |
| 参照物模板 | 落盘 npz | 标定时写 |

│ 只存样本、不存"算好的基线"——样本一更新，基线自动跟着变。

## 8.2 准入规则

判决 ∈ {normal, cold_start, transient_event} 且 admitBaseline 开启
    ⇒ 追加到对应时段槽

异常样本一律不进 —— 否则攻击者挡住镜头等一天，基线就学会"被遮挡的样子"。

顺序很重要：

① 用「现有基线」算偏离   ← 当前样本还没进库，避免自己跟自己比
② 判决
③ 若准入 → 追加
④ 哈希登记（无论是否准入）

## 8.3 淘汰与记忆窗口

SLOT_CAPACITY = 8，超出丢最旧（FIFO）
1 小时采样 ⇒ 每槽每天 1 个样本 ⇒ 有效记忆窗口 ≈ 8 天同一小时

没有指数衰减、没有加权——等权中位数对离群值最稳。

## 8.4 成熟度

| 状态 | 条件 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| empty | 无样本 | 只记录 |
| cold_start | 同槽样本 <3 | 只记录；除非单帧绝对指标越硬阈值才给低置信提示 |
| warming | 有槽达 3 个但不足 3 个槽 | 正常判定但置信度打折 |
| ready | ≥3 个槽各有 ≥3 样本 | 正常判定 |

冷启动约 3 天（同一小时观测 3 次）——这是采样率的物理约束。

## 8.5 标定画面自动入库

标定用的画面通常就是用户认为"正常"的那帧，直接作为基线样本，少等一次抽样。

但要过质量闸：

熵 ≥ 3.0 · 清晰度 ≥ 100 · 亮度 ∈ [8,247] · 与已有基线 dHist ≤ 0.15

任何一条不过就跳过，返回 frameAdmitReason。

## 8.6 重设基准

reset 清空样本库、历史、哈希，但保留参照物与模板库——

它们是机位配置，不是基线样本。换光照不用重标，换机位才需要。

# 9. 参照物与忽略区

## 9.1 为什么需要参照物

全图相位相关在真实监控画面里过敏严重：树影、旗帜、水面、行人车辆、雨雪

都会把相关峰推偏。再加上缩略图只有 160×90，2px 阈值≈画幅宽 1.25%，

一次轻微抖动就会触发。

做法：让用户标定 2~4 块不会自己移动的人造结构（大门、楼角、围墙），

移位判定改为「这些参照物是否符合同一个刚体变换」。

## 9.2 匹配算法

① 模板存**梯度幅值图**（不是原始灰度）：对光照变化不敏感、对平移极敏感
② 多尺度全幅搜索：1/4 分辨率粗搜全图 → 全分辨率精修
   （解决"转了 15° 建筑移出小窗"的漏检）
③ 峰值唯一性：最高峰 − 次高峰 ≥ 0.05，防重复纹理假匹配
④ 能量防呆：匹配位置梯度能量 / 模板能量 < 0.30 ⇒ 不可信
   （TM_CCOEFF_NORMED 在纯色窗口会返回虚高分）
⑤ 子块投票：整块失败时切 3×3 子块，≥4 块一致 ⇒ 参照物仍在
   （解决"车停在参照物中间"）
⑥ 相似变换拟合：多个参照物的对应点拟合平移+旋转+缩放，
   残差 ≤3px 且位移 ≥6px 或旋转 ≥0.8° ⇒ 机位被转动

│ 为什么用相似变换而不是"位移一致"：绕光心旋转时，画面不同位置的参照物

│ 朝不同方向移动，"位移一致"模型对旋转根本不成立。

## 9.3 模板库（多外观模板）

一个参照物可以有多个外观模板（夜间/雨天/换季），匹配时取最高分：

参照物 1
 ├─ t0  主模板（标定自动生成，不可删）
 ├─ t1「夜间版」
 ├─ t2「雨天版」
 └─ …   上限 8 套，超出按最旧淘汰

三个补录入口：标定界面补录 / 误报反馈 / 导入照片。

三道防呆：

1.  质量闸：纹理 ≥4.0、熵 ≥2.5、清晰度 ≥20、对比度 ≥8。防止客户在被遮挡/失焦的画面上加模板，把攻击学成正常。

2.  去重闸：与已有模板相似度 ≥0.98 不重复添加。

3.  审计：记录时间/操作人/来源/当时判定结论/质量指标/是否强制。

为什么不做自动按天气收集：基线准入规则是"正常才入库"，而环境变化恰恰被判异常——

自动收集与判据自相矛盾。人工确认反而更可靠。

## 9.4 忽略区

客户圈出会被频繁挪动的区域（桌面、货架、堆放点），这些像素完全不参与

dHist 与离群占比统计。解决"桌上挪个杯子就误报"。

## 9.5 局部物体变动降级

即使没画忽略区，系统也会看变化的空间形态：

| 变化形态 | 典型原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 局部团块（最大连通块 ≤25%） | 桌上多了箱子 / 少了把椅子 | object_change，记录不告警 |
| 大面积 / 全局 | 遮挡、失焦、机位移动 | 正常判定与告警 |

这是有意的取舍：1 小时采样下"每天都变的桌面"造成的误报，比"局部贴东西"的风险更伤。

要严格的话把 objectChangeAlarm 设为 true。

# 10. 状态持久化

## 10.1 为什么必须落盘

实时链路的帧间状态存在内存里、_SESSION_TTL_S = 30 分钟就回收。

而低频采样间隔 1 小时 —— 内存态必然过期，每次抽样都从"预热的第 1 帧"开始。

机位态与会话态彻底分离：

•  会话态：一次 ingest 调用，用完即弃；

•  机位态：按 cameraId 落盘，跨抽样保留。

## 10.2 存储布局

algo/data/sparse/
├── cameras.json            机位索引
├── <cameraId>.json         元数据 + 判定历史 + 哈希表 + 标量指标 + 模板元数据 + 审计
└── <cameraId>.npz          缩略图 + 参照物模板 + 模板库 + 基线参考帧

| 内容 | 大小 |
| --- | --- |
| 缩略图 160×90 灰度 | 14.4 KB/张 × 最多 192 张 ≈ 2.7 MB |
| 参照物模板（梯度 float32） | 几十 KB/个 |
| 基线参考帧（640 长边灰度） | ≈ 230 KB |
| 单机位合计 | 约 3 MB |

远小于存原始帧。

## 10.3 并发与一致性

•  进程内单锁（RLock）保护读写；

•  写入走 临时文件 → os.replace，避免写一半崩溃损坏；

•  npz 与 json 分开写，读取时容错（缺失字段用默认值）。

# 11. 接口设计

## 11.1 低频巡检（核心）

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/sparse/meta | 参数元数据 + 判决字典 |
| POST | /api/sparse/sample | 提交一次抽样（1~12 帧） |
| GET | /api/sparse/cameras | 机位列表 |
| GET | /api/sparse/state/{cameraId} | 机位状态（24 槽 + 历史 + 模板 + 审计） |
| POST | /api/sparse/state/{cameraId}/reset | 清空基线（保留参照物） |
| DELETE | /api/sparse/state/{cameraId} | 删除机位 |
| GET | /api/sparse/thumb/{cameraId}/{slot}/{index} | 基线样本缩略图 |
| POST | /api/sparse/landmarks/{cameraId} | 标定参照物/忽略区 |
| GET | /api/sparse/landmarks/{cameraId} | 查询参照物 |
| DELETE | /api/sparse/landmarks/{cameraId} | 清除参照物 |
| GET | /api/sparse/landmarks/{cameraId}/templates | 模板库 + 审计 |
| POST | /api/sparse/landmarks/{cameraId}/templates | 补录一套模板 |
| DELETE | /api/sparse/landmarks/{cameraId}/templates/{tid} | 删除模板 |
| GET | /api/sparse/templates/{cameraId}/{tid}/preview | 模板预览图 |

## 11.2 抽样请求

POST /api/sparse/sample
multipart/form-data
  cameraId    机位 id（基线按它落盘）
  frames      1~12 帧，推荐 3
  tsMs        采样时间戳；0 = 服务器当前时间
  name        机位显示名
  reset       true = 先清空基线
  params      判定阈值覆盖（JSON）

## 11.3 抽样响应（节选）

{
  "verdict": "persistent_covered",
  "verdictLabel": "持续遮挡",
  "alarm": true,
  "tamperType": "covered",
  "risk": 0.87,
  "confidence": 0.85,
  "matrix": { "dHist": 0.9992, "dBurst": 0.04, "cell": "persistent" },
  "layers": {
    "L2": { "sharpness": 73.6, "entropy": 2.2, "edgeDensity": 0.0063 },
    "L1": { "quadrant": "Q2", "sigmaPerFrame": 0.97, "intraMad": 0.0008 },
    "L0": {
      "dHist": 0.9992, "pixelOutlierRatio": 1.0,
      "entropyDrop": 0.65, "contrastDrop": 0.989,
      "photometric": { "ok": true, "gain": 1.0, "residualRatio": 0.03, "applied": false },
      "landmarks": { "configured": true, "consensus": { "moved": false } }
    }
  },
  "reasons": ["全局对比度相对基线下降 98.9%（阈值 55%）：画面趋于单一颜色 ⇒ 遮挡"],
  "baseline": { "status": "ready", "samples": 4, "admitted": false },
  "timingsMs": { "L2": 17.3, "L1": 30.6, "L0": 0.6, "total": 49.2 },
  "keyframe": "data:image/jpeg;base64,...",
  "baselineCompare": "data:image/jpeg;base64,...",
  "diffHeatmap": "data:image/jpeg;base64,..."
}

# 12. 前端功能

## 12.1 页面

| 页面 | 功能 |
| --- | --- |
| 媒体上传 | 图片/视频上传、元信息探测、参考帧、媒体库 |
| 运行检测 | 勾选算法、调参、异步任务、分数曲线、逐帧结果 |
| 实时监控 | 本机摄像头抓帧检测、连续 N 帧去抖、告警留档 |
| 低频巡检 | 本方案主线：抽样、判定、可视化、标定、模板库 |
| 算法对比 | 多算法曲线叠加、一致性、类型分布 |
| 结果分析 | 结论、事件时间线、指标评估、导出 |

## 12.2 低频巡检页

控制区：机位选择、采样来源（摄像头/视频抽帧/上传图片）、帧数 K、

时间推进、参数调节、一键演示。

可视化区：

| 面板 | 内容 |
| --- | --- |
| 判定卡片 | 结论、类型、风险、置信度、耗时、原因链 |
| 稳定性分解 4 格矩阵 | 散点 + 象限底色 + 历史点 + 当前点 |
| 运动×噪声 2×2 象限 | 当前象限高亮 + D1/D3 判据来源 |
| L1 九指标 | 条形图 + 阈值参考 |
| L0/L2 与基线对比 | 当前 / 基线 / 变化率 |
| 图像证据 | 关键帧 / 基线中位数 / 差异热力图 |
| 参照物状态 | 每个参照物的匹配分数与位移 |
| 24 时段槽 | 热力条 + 点击查看缩略图 |
| 判定时间线 | 历史结论 |

标定对话框：双模式（参照物/忽略区）、模板库管理、标定画面入库开关。

# 13. 部署方案

## 13.1 拓扑

浏览器 → Vite(5173) → SpringBoot(8080) → 本地隧道(18010) → SSH → GPU服务器(8010)

后端对"远端"完全无感知，只看到本地 HTTP 地址。

## 13.2 为什么需要隧道

远端 8010 只监听 127.0.0.1，且 sshd 关闭了 TCP 转发（AllowTcpForwarding no），

ssh -L 不可用。因此用 SSH exec 通道跑 bridge.py：

本地隧道进程 → SSH exec 通道 → 远端 python bridge.py 8010
                                  ├ 连接 127.0.0.1:8010
                                  └ 与 stdin/stdout 对接

一个 HTTP 请求对应一个 exec 通道，SSH 连接只建立一次，不反复认证。

## 13.3 部署流程（deploy/remote.py --deploy）

① 本地打包 algo/ → ctd_algo.tar.gz（排除 .venv/__pycache__/_tmp）
② SFTP 上传
③ 远端解包
④ 写 bridge.py
⑤ 依赖检查（只查 python-multipart，缺则装到私有 pylibs，不动共享 venv）
⑥ 停旧进程（按 cwd 判定，只动本服务）
⑦ 挑空闲端口（8010~8100）+ 启动 + 健康检查

运行时文件：ctd.pid、port.txt、service.log、algo/data/sparse/。

## 13.4 一键启动

start_all.bat --gpu

依次执行：部署算法层 → 建隧道 → 起后端 → 起前端。

# 14. 测试与验证

## 14.1 算法自测（59 项断言）

cd algo && python tests/test_sparse.py

覆盖：基线累积 / 持续遮挡 / 持续失焦 / 跨采样点重放 / 无噪声静止 /

合规静态不误报 / 正在转动 / 瞬时事件 / 曝光不稳 / 持久化 / 时段槽 /

已发生移位 / 纸遮挡 / 光照变化 / 部分遮挡 / 模板库 / 质量闸 / 去重审计。

## 14.2 端到端（HTTP）

| 场景 | 期望 | 实测 |
| --- | --- | --- |
| 正常 @t0 | cold_start | ✅ |
| 正常 @t0+1h | normal | ✅ dHist 0.03 |
| 遮挡 | 持续遮挡 | ✅ 熵降 65%、对比度降 98.9% |
| 失焦 | 持续失焦 | ✅ 清晰度降 98.9%、熵不变 |
| 重放旧帧 | 冻结/重放 | ✅ D1 逐位相同 |
| 移位 | 被移位/转动 | ✅ 相位相关 4.8px |
| 转动 12° | 被移位/转动 | ✅ ORB 配准 12.0°/内点率 0.94 |
| 局部物体变动 | object_change | ✅ 不告警 |
| 光照变化 | normal | ✅ 光度对齐 gain 0.65 |
| 纸遮挡 | 持续遮挡 | ✅ 对比度降 98.9% |

单次检测：约 50 ms（960×540，CPU）。

## 14.3 现场测试（电脑摄像头实测）发现并修复的问题

| 问题 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| 纸遮挡被判"移位" | NCC 低被当成"换视野"，但遮挡也会拉低 NCC | 加"结构是否还在"判据 + 对比度判据 |
| 阴雨误报"摄像头移动" | 参照物模板因光照失配 | 光度对齐 + 模板库 |
| 桌面物品变动误报 | 全图偏离被整体抬高 | 忽略区 + 局部变化降级 |
| 参照物部分遮挡被当"丢失" | 整块模板匹配对遮挡脆弱 | 子块投票 |
| 镜头全挡时"匹配得很好" | TM_CCOEFF_NORMED 在纯色窗口返回虚高分 | 梯度能量防呆 |
| 标定画面浪费 | 只取模板不入基线 | 标定画面自动入库（带质量闸） |

## 14.4 标准测试流程（真实机位验收）

P0 部署自检（半天）→ P1 冷启动（3天）→ P2 基线成熟确认（半天）
→ P3 注入测试（7~10天）→ P4 分析报告（1天）

注入矩阵：遮挡（30/60/100%）、失焦（轻/中/重）、移位（2°/10°/20°）、

转动（5°/15°）、冻结（逐位/转码）、断流，每类 ≥10 次，每次 ≥2 个采样周期。

必测负样本：昼夜切换、开关灯、雨雾雪、人车通行、树影晃动、镜头积灰。

七个必须避免的自欺：

1.  用注入当天的数据建基线

2.  在冷启动期统计误报

3.  只测白天/晴天

4.  注入强度都选极端的

5.  把"晚一个周期报"算漏报（必须用容差匹配）

6.  只看检出率

7.  忽略合法变更（清洁、维修）

# 15. 性能与成本

## 15.1 单次检测耗时（960×540，CPU）

| 层 | 耗时 |
| --- | --- |
| L2 单帧指标 | 17 ms |
| L1 微时序（含去噪、ORB） | 31 ms |
| L0 基线比对（含光度对齐、参照物） | 1~20 ms |
| 合计 | 约 50~70 ms |

## 15.2 规模测算（100 万相机 / 1 小时 / K=5）

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 算力 | 约 83 个常驻 vCPU |
| 网络出口 | 14.4 TB/天 |
| 基线存储 | 52.6 TB（约 3 MB/机位） |
| 对比实时 25 fps | 1/1500（按视频流）~ 1/18000（按逐帧 JPEG） |

结论：算力从来不是瓶颈，瓶颈是拉帧次数与网络带宽。

## 15.3 工程细节

•  100 万相机整点齐发 = 16700 次/秒 → ±10 分钟抖动降到 833 次/秒；

•  两级漏斗在纯云可直连时不省钱（0.59 vs 0.167 元/相机/月），它买的是网络可达性与隐私；

•  边缘盒子成本不随采样周期下降，6h/1day 档劣势更大。

# 16. 已知边界与限制

| 边界 | 说明 |
| --- | --- |
| 告警延迟下界 = 采样相位 | 1 小时采样平均延迟 30 分钟，"实时告警"话术不成立 |
| 瞬时事件必然漏检 | 3 秒遮挡落在抽样窗口的概率仅 0.28%~0.42%（物理限制） |
| 冷启动约 3 天 | 同一时段需攒 3 个样本 |
| 缓慢攻击可能被学进基线 | 每天变化都在阈值以下时会随基线漂移（建议做"连续一致即确认"） |
| 季节漂移可能锁死报警 | 渐变超过容忍带后基线冻结（需人工重设基准） |
| 忽略区画太大有风险 | 超过 40% 实际就没在看东西（系统返回 ignoredRatio 供审计） |
| 模板库 8 套上限 | 逐次补录会占满，建议按典型场景存 |
| 强制添加后门 | 操作员习惯性点"强制"会让质量闸形同虚设，建议限制权限 |
| 不做 AI 生成画面检测 | 公开研究显示现有检测器在该场景不可靠，不作承诺 |
| 移位依赖纹理 | 大片纯色场景下参照物匹配不可靠 |

# 17. 运维手册

## 17.1 日常启动

start_all.bat --gpu

## 17.2 健康检查

curl.exe http://127.0.0.1:18010/health          # 算法层（隧道）
curl.exe http://127.0.0.1:8080/api/algo/health  # 后端
curl.exe http://127.0.0.1:5173/                 # 前端

## 17.3 故障排查

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 页面显示"算法服务未启动" | 隧道断了 | 看隧道进程 |
| 隧道日志刷"认证被拒" | SSH 重置后撞上服务器登录频率限制 | 等 1~2 分钟再重启 |
| 隧道通但请求超时 | 远端算法层崩了 | watchdog 每 20s 探活并自动重启 |
| 正常画面被判"持续遮挡" | 换了机位没重设基准 | 点「重设基准」 |
| 一直"基线建立中" | 同槽样本不足 3 | 正常，需 3 天 |
| 本地模式启动闪退 | venv 缺依赖 | 用 --gpu，或联网后 pip install |

## 17.4 数据维护

•  基线数据：algo/data/sparse/，按机位分文件，可直接备份/迁移；

•  删除机位会同时删除该机位的全部基线、参照物、模板、审计；

•  建议定期导出审计记录（模板变更、强制添加）。

# 18. 后续规划

| 阶段 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 零改造快速验证（4 台真机、1 周） | 待执行 |
| Phase 1 | 单帧化改造（相对模式、基线库换源） | 已完成（sparse 实现） |
| Phase 2 | 历史基线库（24 槽、中位数背景） | 已完成 |
| Phase 3 | 时序异常检测（变化点检测、连续一致确认） | 部分完成 |
| Phase 4 | 编码层线索（GOP/码率）、PRNU 指纹 | 未开始 |
| 可选 | 参照物质量判据（局部失焦/遮挡定位） | 已设计未实现 |
| 可选 | 模板导入照片入口 | 未实现 |

建议优先级：

1.  真实机位跑 1~2 周，收集真实误报样本（现在纸遮挡、天气、部分遮挡都已修，需要真实数据看还剩什么）；

2.  连续一致即确认：解决"天变黑后永久报警"，这是一定会遇到的问题；

3.  参照物质量判据：把"局部失焦/局部遮挡"从兜底桶里捞出来；

4.  Phase 4 按需推进。

# 附录 A：关键参数表

| 参数 | 默认 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| dHistAlarm | 0.15 | 历史偏离告警阈值 |
| outlierAlarm | 0.10 | 逐像素离群占比阈值 |
| relEntropyDrop | 0.30 | 相对熵降（遮挡） |
| relSharpnessDrop | 0.45 | 相对清晰度降（失焦） |
| relEdgeDrop | 0.40 | 相对边缘降 |
| relContrastDrop | 0.55 | 相对对比度降（遮挡，区分关键） |
| dBurstTransient | 0.55 | 瞬时事件动态阈值 |
| rotateOrb / rotateInlier | 3.0px / 0.6 | 正在转动 |
| bgShiftPx / bgShiftResponse | 2.0 / 0.08 | 相位相关（仅未标定时用） |
| lmScoreMin / lmMarginMin | 0.45 / 0.05 | 参照物匹配分数 / 峰值唯一性 |
| lmMovePx / lmMoveDeg | 6.0 / 0.8 | 参照物位移 / 旋转判据 |
| lmSubScoreMin | 0.50 | 子块匹配分数 |
| lmTemplateEarlyStop | 0.85 | 模板早停分数 |
| freezeGapMs | 5 min | 跨采样点重复最短间隔 |
| noiseFloor | 0.30 | 帧间时间噪声下限 |
| objectChangeRatio | 0.25 | 局部变化连通块上限 |
| objectChangeAlarm | false | 物体变动是否告警 |
| MAD_FLOOR | 2.0 | MAD 下限 |
| SLOT_CAPACITY | 8 | 每时段槽样本数上限 |
| MIN_SAMPLES_READY | 3 | 基线就绪门槛 |
| MAX_TEMPLATES_PER_LANDMARK | 8 | 每个参照物模板上限 |

# 附录 B：代码结构

camera-tamper-demo/
├── algo/                          # Python 算法层
│   ├── server.py                  # FastAPI 入口（含 /sparse/* 接口）
│   ├── detectors/                 # 9 个实时算法 + 基类
│   ├── sparse/                    # ★ 低频巡检核心
│   │   ├── metrics.py             #   所有底层指标与匹配算法
│   │   ├── store.py               #   机位态、基线库、模板库、审计
│   │   └── engine.py              #   判定流程（P-1~P6）与结果组装
│   ├── batching.py / media.py / tasks.py
│   └── tests/test_sparse.py       # 59 项算法自测
├── backend/                       # SpringBoot 3
│   └── src/main/java/com/demo/tamper/
│       ├── controller/            # 含 SparseController
│       ├── service/               # 含 SparseService / AlgoGatewayService
│       └── ...
├── frontend/                      # Vue3
│   └── src/views/SparseView.vue   # 低频巡检页面
├── deploy/                        # remote.py / bridge.py / 测试脚本
├── docs/                          # 本文档 + SPARSE.md 等
└── samples/                       # 演示样本与生成脚本

# 附录 C：术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| CTD | Camera Tampering Detection，摄像头篡改检测（允许单帧输入） |
| burst | 一次抽样连拉的那几帧（K=3，间隔 1 秒） |
| L0/L1/L2 | 长周期 / 微时序 / 单帧 三层信号 |
| dHist | 与历史基线的归一化偏离度 |
| dBurst | burst 内的微时序动态 |
| 稳定性分解 | dHist × dBurst 的 4 格矩阵 |
| 参照物 | 人工标定的静止结构，用于判断机位是否移动 |
| 忽略区 | 人工圈定的不参与判定的区域 |
| 模板库 | 一个参照物的多套外观模板（夜间/雨天等） |
| TTD | Time To Detect，注入到首次告警的时间 |
| MAD | Median Absolute Deviation，中位绝对偏差（鲁棒离散度） |

*文档结束。如需调整章节结构或补充内容，请告知。*